PROTOCOLLO DI VALIDAZIONE PER PIANTA ACQUATICA FOTOSINTETICA PER OSSERVARE LA PRODUZIONE DI 02

SCOPO: Verificare che il sensore acustico rilevi l’02 prodotto per fotosintesi da un organismo vivo (in questo caso Elodea), con un riferimento da video per verificare il numero di bolle prodotte. Viene esclusa la deriva dovuta dal calore.

COSA SI MISURA

SI

- La rilevazione acustica della produzione di 02 (ci saranno tracce di azoto ma piccolissime, ignoriamo)

- La correlazione tra un l’output acustico e una misura indipendente nella produzione di gas (produzione bolle per minuto)

- L’intero andamento di un sistema biologico reale

- Se si riesce la differenza luce ON e OFF

NO

- Anabaena, qua si usa una pianta vascolare che non è un cianobatterio, però la fisica dell’evoluzione della 02 è uguale

- Non si misura la fase prima della saturazione del liquido, ossia prima che si formino le bolle non sappiamo quanto ossigeno c’è nel liquido. Serve sonda DO

- Il modo in cui viene prodotto l’ossigeno, nella pianta c’è la nucleazione delle superfici localmente (nelle foglie o nel fusto, mentre anabaena le produce in sospensione.

MATERIALI

- Pianta di Elodea/Egeria densa (viva)

- Bicarbonato di sodio

- Acqua

- Sensore acustico

- Fiaschetta (con ~67 mL, risonanza ~1550/1583 Hz, ottenuto da misure precedenti

- OPZIONALE: Lampada LED (per evitare riscaldamento)

- Termometro per rilevazione della temperatura, giusto per controllo

PREPARAZIONE

- Preparare la soluzione: Sciogliere il bicarbonato nell’acqua (senza cloro) fino a circa 1% (circa 0.5-1 g per 100 mL, cioè un piccolo pizzico per la fiaschetta). L’importante è che si usi sempre la stessa quantità

- Far abituare la pianta: prima di montare tutto, tenere il rametto in un bicchiere con la stessa soluzione sotto la luce per una 15 di minuti, così da farlo gia partire ok durante la sessione

- Tagliare un pezzo di Elodea / Egeria densa e metterle con il taglio verso l’alto, in modo che l’02 tenda a far uscire le bollicine da quel punto

- Riempire la fiaschetta al livello gia caratterizzato. Lasciare il tappo appoggiato, non chiuso, in modo che vi sia comunque uno sfiato e l’ossigeno non si accumuli

- Montare i sensori piezoeletrici, fare in modo che siano in concordanza al flusso di bolle.

- Porre sfondo nero dietro la faccia libera e inquadrare il punto di emissione con luce laterale. Non toccare più niente, dato che si sposta la fiaschetta si può buttare via tutto

PROCEDURA

Effettuare una misura del bianco: baseline

PROVA A

- Riscaldamento (10–15 min, luce ON, NON si registra): in questo modo si assesta il sensore e la pianta comincia a produrre

- Avvio sincronizzato: far partire insieme la registrazione acustica e il video, con un evento comune così da capire i momenti di inizio e si possono allineare le curve

- Prima misura BUIO (baseline, 15 minuti minimo): Spengo la luce, segno la temperatura T ad inizio e fine e guardo poi il risultato. Dovrei vedere una linea piatta sull’evoluzione del centroide.

- Seconda misura LUCE (15 minuti minimo): accendere la luce, segnare T all’inizio e fine. Le bolle dovrebbero partire dopo un breve ritardo

- Ripetere minimo 3 volte

- Chiudere tutto senza spostare i piezo, fiaschetta o camera

PROVA B

Si usa lo stesso montaggio e la stessa procedura della prova A.

Si utilizza un rametto di Elodea ucciso dal calore. Si fanno sempre cicli luce buio per 15 minuti e ripetuti minimo 3 volte, segnando T a inizio e fine di ogni blocco. Il rametto deve mantenere le stesse superfici solide che diffondono il suono. Se sotto la luce la variabilità del centroide non aumenta rispetto al buio e la linea resta piatta come la baseline, almeno rispetto alla prova A, allora l’effetto visto con la pianta è dovuta solo alle bolle. Se compare qualcosa, c’è un qualche disturbo termico/ acustico in gioco.

COSA DOVREI VEDERE (IN TEORIA) – PROVA A

- Un aumento del centroide, questo indica una destabilizzazione dello spettro acustico dovuta dalle bolle

- Una diminuzione della RMS e dell’ampiezza di picco, quindi una diminuzione dell’energia dovuta all’attenuazione

- Spostamento del centroide (ovvero del baricentro) dello spettro acustico

COSA HO ALLA FINE DELLE MISURAZIONE

- Dati acustici: la pipeline salva il CSV come sempre (pc_timestamp, freq_hz, ampl_adc, arduino_ms, mode, raw_line)

- Appunti sul cambio blocco con dati sulla temperatura

- Video dall’inizio alla fine, non spostare la camera

ANALISI

- Estrarre le bolle dal video per minuto. Si ottiene così una curva bolle/min nel tempo

- Estrarre la variabilità del centroide dall’acustica già prodotta

- Allineare le due curve usando il punto di sincronizzazione

- Confrontare:

  - Dovrei vedere una variabilità tra blocchi di luce e buio che è reversibile nei 3 cicli

  - Dovrei vedere una correlazione tra variabilità e bolle/min (con eventuale ritardo dato che le bolle possono seguire la luce con qualche minuto di lag, bisognerebbe quantificarlo con una cross-correlazione)

Tenere conto che l’unità sperimentale non è lo sweep, ma il singolo ciclo (o blocco) di misurazione. Gli sweep dentro un blocco sono autocorrelati. Tutti i confronti vanno fatti a livello di blocco (medie e distribuzioni)

CAPIRE SE E’ RIUSCITO QUALCOSA

- Dovrei vedere che la variabilità del centroide è maggiore nei blocchi di luce rispetto ai blocchi di buio

- Se accendo e spengo la luce dovrei vedere che l’effetto compare e scompare su 3 cicli luce ON e OFF

- Vedere una correlazione tra la variabilità del centroide e il grafico bolle/min misurate dal video

PRIME CONSIDERAZIONI

| Sintomo | Causa probabile | Azione |
| --- | --- | --- |
| Nessuna bolla anche con luce | poca luce / poco carbonio / pianta non attiva / O₂ sotto sovrasaturazione | avvicinare il LED, aumentare il bicarbonato, ri-tagliare il fusto, attendere; |
| Bolle attaccate al vetro | tensione superficiale | NON DARE un buffetto alla fiaschetta, stacca i sensori, per cambiamento delle condizioni di lavoro |
| Spettro piatto e basso | accoppiamento scarso | vaselina, premere i piezo, verificare picco ~150 ADC |
| Bolle troppe/rapide da contare | pianta molto attiva | conta su finestre più corte, o densità di bolle per frame |
| Curve video/acustica sfasate | manca il SYNC | ripetere la sessione facendo l’evento comune all’avvio |
| Segnale anche nel controllo B | confonditore termico reale | LED + filtro IR, blocchi più corti, distanza maggiore; documentare |
| Centroide che “salta” tra A e B | confronto inter-sessione | confronta dentro ogni sessione (blocchi), non i valori assoluti tra A e B |

DOMANDE/RISPOSTE PER WIKY

- Perché non subito sui cianobatteri?

Nei cianobatteri abbiamo diverse variabili in gioco, l’obiettivo qui è isolare lo stato di rilevazione. Ne caso si usassero cianobatteri e non gorgogliasse niente, non si saprebbe il perché, potrebbe essere a causa della sensibilità del sensore, della crescita di cultura, se e quando raggiunge la sovrasaturazione, la torbidità. Si usa la piantina per confrontare la rilevazione acustica senza la parte di biologia di fondo che confonde tutto. Il tempo è poco

- Perché l’anidride carbonica

La reazione è: 6 CO₂ + 6 H₂O -> (luce) C₆H₁₂O₆ + 6 O₂ . L'evoluzione dell’ O2 è accoppiata alla fissazione del carbonio, senza carbonio il ciclo di Calvin si ferma e le bolle si arrestano anche con la luce e la pianta sana. Dato che l'acqua normale ne contiene troppo poco si aggiunge bicarbonato in modo che la variabile limitante non sia il carbonio ma la luce.